Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Пензенский Государственный Университет
Кафедра «Вычислительной техники»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №11
по дисциплине: "Электротехника, электроника и схемотехника" на тему: "Использование операционных усилителей при обработке сигналов с аналоговых датчиков"

Вариант 3

Выполнил: ст. гр. 24ВВВ1

Будников А.С.

Приняли:

к.т.н., доцент Бычков А.С.

ст. преподаватель Семёнов А.О.

Пенза 2026

Цель работы: изучение некоторых схем приема и обработки информации с аналоговых датчиков.

Исходные данные:

Датчик HEL-700-U-0-B с чувствительностью 3,7Ома/ºС, который имеет начальное сопротивление 1000Ом при нулевой температуре, напряжение питания 3В. Диапазон измеряемых температур простирается от -20 ºС до 150 ºС.

Устройство преобразует сигнал с датчика в выходное напряжение, меняющееся в диапазоне (-3…+3).

Датчик HEL-700-U-0-B:

Чувствительность: 3,7Ома/ºС

При t° = 0, R = 1000 Ом

Uпит = 3 В

Диапазон: от -20 ºС до 150 ºС.

Uвых = - 3 В … +3 В

Ход работы

Структурная схема разрабатываемого устройства формирования сигналов с датчика изображена на рис. 1, а принципиальная схема на рис. 2.

Рисунок 1 ‒ Структурная схема устройства

Рисунок 2 – Принципиальная схема усилителя сигнала датчика

В схеме есть отрицательная обратная связь (резистор соединяет выход с инвертирующим входом). В этом случае ОУ работает так, чтобы напряжения на его входах стали равными:

U- = U+

Так как неинвертирующий вход соединен с землей, то U+ = 0 В, следовательно, на инвертирующем входе тоже устанавливается 0 В.

Согласно первому законам Кирхгофа, сумма токов, входящих в узел, равна сумме выходящих, а алгебраическая сумма всех токов, сходящихся в узле, равна нулю:

I1 + I2 + I3 = 0

Перенеся I3 в правую часть уравнения получаем:

I1 + I2 = ‒ I3

E2R2+ E1R1= - UвыхR3  (*)

R1= R-20°=1000-20*3,7=1000- 74=926 Ом  R150°=1000+150*3,7=1000+ 555=1555 Ом

Ток при верхней границе Iв меньше тока при нижней границе Iн, т.к.

R -20 ° < R150 °. Меньшему значению Iвх соответствует большее значение Uвых и наоборот. Поэтому E1 > 0, E2 < 0, следственно E1 = +3 В, E2 = -3 В.

Диапазоны работы усилителя изображены на рис. 3.

Рисунок 3 ‒ Диапазоны работы усилителя

Ток через R1 при верхней границе:

Iв= 3 В1555 Ом= 0,001929 А=1,929 мА

Ток через R1 при нижней границе:

Iн= 3 В926 Ом= 0,003239 А=3,239 мА

Подставив в формулу (*) значения E1 = +3В, E2 = -3В и граничные сопротивления R1, получаем:

-3 ВR2+ 3 В926 Ом= - - 3 ВR3=3 ВR3  (1)

-3 ВR2+ 3 В926 Ом=-3 ВR3  (2)

Вычтем (2) из (1):

3 В926 Ом-3 В1555 Ом=6 ВR3

3,239 мА-1,929 мА= 6 ВR3

1,310 мА= 6 ВR3

Отсюда найдем R3:

R3= 6 В1,310 мА= 4580,15 Ом

Подставим R3 в (1):

-3 ВR2+ 3,239 мА=3 В4580,15 Ом ;

-3 ВR2+ 3,239 мА=3 В4580,15 Ом ;

-3 ВR2+ 3,239 мА=0,655 мА  ;

2,584 мА= 3 ВR2 ;

R2=3 В2,584 мА=1160,99 Ом

Моделирование в статике предполагает подачу на вход модели max и min тока и измерения напряжения на выходе. Измерительные приборы показывают уровни входного и выходного сигналов (тока и напряжения). Входные токи (сигналы с датчика), соответствующие границам диапазона, задаются с помощью источников постоянной ЭДС Е1 (батареек) и полученных в ходе расчета параметров датчика эквивалентных граничных сопротивлений датчика, которые моделируются с помощью сопротивлений R1. Моделирование в статике при нижней и верхней границе представлено на рис. 4 ‒ 5 соответственно.

Рисунок 4 ‒ Моделирование датчика в статике при нижней границе

Рисунок 5 ‒ Моделирование датчика в статике при верхней границе

Рассчитаем динамику:

∆I=Iн-Iв=3,239 мА-1,929 мА= 1,310 мА

Asin= ∆ I2= 1,310 мА2= 0,655 мА

Asin=0,655*0,707= 0,463 мА

Этот синусоидальный подается на фоне смещения, задаваемого с помощью источника постоянного ток, величиной:

I==Imax-Asin=3,239 мА-0,655 мА= 2,674 мА

При этом Imax = Iн. Динамика изменения входного тока по времени представлена на рис. 6.

Рисунок 6 ‒ Динамика изменения

3,239мА → -3В

1,929мА→ 3В

Осциллограф показывает значения входного и выходного сигналов на границах заданного диапазона. Канал А осциллографа показывает напряжение, эквивалентное току, полученному от источника питания датчика Е1 и протекающему через датчик, сопротивление которого (R1) известно – то есть выходному сигналу с датчика. Моделирование в динамике представлено на рис. 7.

Рисунок 7 ‒ Моделирование в динамике

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работа была изучена схема приема и обработки информации с аналогового датчика.